МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Факультет   механіки,                                                Кафедра

енергетики та                                                агроінженерії та технічного

інформаційних технологій                                                сервісу

ім. проф. Олександра Семковича

Р О Б О Ч И Й     З О Ш И Т

З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

«КЕРУВАННЯ С.-Г. ТЕХНІКОЮ»

Курс            _____________________________________________

Група          _____________________________________________

Прізвище     _____________________________________________

Ім'я ____________________________________________________

По батькові _____________________________________________

Львів 2024

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ............................................................................................................................4

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Підготовка до роботи начіпного плуга...................7

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Підготовка до роботи дискового лущильника…..10

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 Підготовка до роботи культиватора........................12

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 Підготовка до роботи міжрядного культиватора..15

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 Підготовка до роботи зернової сівалки.................18

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 Підготовка до роботи  обприскувача.....................21

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 Водіння самохідного зернозбирального

комбайна ................................................................. 24

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 Підготовка до роботи силосозбирального

комбайна...................................................................26

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9.Підготовка і постановка

сільськогосподарської техніки на зберігання........29

ВСТУП

Навчальна практика є невід'ємною і органічною частиною навчального процесу і має мету зміцнити, і закріпити теоретичні знання, а також розвинути деякі практичні навички з механізації сільськогосподарського виробництва.

Для розв'язку даних задач студент повинен:

1. Вивчити техніку безпеки при роботі на тракторах і с.-г. машинах.

2.Особисто виконати (з дотриманням техніки безпеки) передбачений програмою практики комплекс навчальних завдань.

3.  Отримати додаткові знання і розвинути навички, необхідні для здачі кваліфікаційного іспиту на тракториста-машиніста.

4.  Отримати у керівника практики вказівки про час, місце і термін виконання завдання.

5.  Акуратно виконувати графічні оформлення завдання, використовуючи кольорові олівці та найпростіші креслярські приладдя.

6.   Перш ніж приступити до виконання наступного завдання, уважно прочитати його текст з тим, щоб передбачити неправильні відповіді, закреслення записів або багатократні виправлення рисунків і схем.

7.  Робота рахується прийнятою тільки після перевірки викладачем якості її виконання І відповідної відмітки в робочому зошиті.

8.  Берегти робочий зошит, так як втрата його призведе до повторного виконання всіх завдань. Зошит представити викладачу при здачі заліку з практики.

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ

ВИКОНАННІ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ

Технічний стан факторів, комбайнів. сільськогосподарських і спеціалізованих машин повинен відповідати вимогам даних Правил і заводським інструкціям.

Машини повинні бути укомплектовані набором справного інструменту і пристосувань.

Важелі керування машинами повинні мати рукоятки з теплоізолюючого матеріалу.

На захисних огорожах, а також навколо вузлів машин, небезпечних для

обслуговуючого персонал) повинні бути зроблені написи, які попереджують про небезпеку. Рухомі, обертаючі частини машин (карданні, ланцюгові,  пасові, зубчаті передачі і т.д.) повинні бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу. Захисні кожухи повинні бути пофарбовані в колір, відмінний від загального кольору.

На самохідні, зачіпні й причіпні машини і знаряддя, на яких конструкцією не передбачене сидіння, встановлення його забороняється.

Кабіни тракторів і самохідних шасі повинні відповідати наступним вимогам:

1. Переднє, заднє і бокові скла не повинні мати тріщин і затемнень, які погіршують  видимість.   Встановлення   непрозорих  матеріалів  замість   скла забороняється;

2. Бокові скла при наявності склопідйомних  механізмів повинні легко і плавно опускатись, підніматись і фіксуватись в заданому положенні;

3. Склоочисники повинні легко переміщатись, забезпечуючи повне очищення скла:

4. Замки дверей кабіни повинні бути справними, виключаючи можливість їх самовільного відкривання під час руху;

5. Щитки контрольно-вимірювальних приладів повинні бути освітленими;

6. На підлозі кабіни повинен лежати гумовий килим;

7. За наявності на тракторі регульованого сидіння воно повинно фіксуватись в заданому положенні (при ремонті чи заміні сидіння і спинок змінювати їх розміри і форми забороняється).

У рульовому керуванні колісних тракторів не дозволено:

1. Послаблення кріплення рульової колонки;

2. Послаблення кріплення рульової сошки на її валу;

3.  Несправність поздовжньої і поперечної рульових тяг і їх деталей (згин, тріщини, пошкодження різьби, пробок і наконечників, поломка або відсутність шплінтів і ін.);

4. Вільний хід рульового колеса більше 15°.

Сходження і кут повороту  передніх коліс повинні встановлюватись згідно з заводськими вказівками. Шини не повинні мати наскрізних тріщин і розривів, а також повного зношення рисунка протектора. Тиск повітря в шилах повинен відповідати величинам, встановленим у заводській інструкції.

У системі керування гусеничних тракторів не допускається:

1. Несправність тяг і  їх з'єднання  з  важелями  головної муфти щеплення і керування муфтами повороту;

2. Вільний хід ручок важелів керування муфтами повороту більший допустимого вказаного заводом виробником;

3. Неповне гальмування барабану муфт повороту при повнім переміщенні важелів керування на себе;

4. Різна величина ходу гальмівних педалей.

Трактори і самохідні машини повинні мати справний сигнальний пристрій, а трактори, які працюють в агрегаті з причіпними машинами, на яких є обслуговуючий персонал, повинні мати двосторонню сигналізацію.

Причіпний пристрій і система гідро-керування повинні бути справними.

Отвір у причіпному кільці трактора і причіпному пристрої сільськогосподарських машин не повинні бути овальними. Штир повинен надійно фіксуватись, а його надійність повинна відповідати тяговому навантаженню. З'єднання шлангів гідросистеми повинні бути надійними і не допускати підтікання масла. Перебування в кабіні трактора, а також  на ділянці проведення робіт осіб, не пов'язаних з виконанням технологічного процесу не допускається.

Перевозити людей на навісних або причіпних машинах, навіть при наявності на них сидіння, забороняється. Кількість людей, що перебувають на тракторі, визначається кількістю місць в кабіні. Виконання сільськогосподарських робіт і переміщення машин і агрегатів повинно проводитись відповідно до наперед розробленою технологією і маршрутом господарства, підприємства.

На ділянках полів і доріг, над якими проходять електричні проводи, робота і проїзд машин дозволяються в тому випадку, якщо відстань від найвищої точки машини або вантажу на транспортних засобах до проводів неменше З-4м.

Працюючий машинно-тракторний агрегат, самохідна або стаціонарна машина повинні бути раптово зупинені при появі будь-якої несправності.

Робота трактора,  комбайнів загального призначення допустима на ділянках, крутизна яких не перевищує 8-9°

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Підготовка до роботи начіпного плуга

1.Мета. Засвоїти методику і набути навичок підготовки орного агрегату до роботи.

2.Тривалість заняття – 6 год.

3.Обладнання робочого місця - трактори Т-150К, МТЗ-80, плуг ПН-3-35, ПЛН-5-35, набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, пункт технічного обслуговування тракторів, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, таблиці, плакати, технічна документація.

5.3міст роботи:

5.1. Засвоєння методики з визначення технічного стану начіпного плуга.

5.2. Засвоєння операцій з регулювання начіпного плуга і підготовці його до роботи.

5.3. Засвоєння операцій з регулювання начіпного плуга в загінці.

Робота проводилась на плузі ____________трактором ____________

І. Провірити технічний стан плуга:

1 .Кріплення деталей плуга (наявність і затяжка скріплювальних деталей)

2. Стан робочих поверхонь корпусів плуга:

а) товщина леза лемеша       ____________________________________мм

б) ширина фаски лемеша над полицею___________________________мм

в) зазор на стику лемеша полиці_________________________________мм

г) положення головок болтів, розміщених на робочих поверхнях

_______________________________________________________________

3. Функція механізму регулювання опорного колеса  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

II. Встановіть на плузі передплужники і дисковий ніж.

Зарисуйте схему їх встановлення і покажіть установчі розміри.

ІІІ. Начепіть плуг на трактор  ______________ і запишіть параметри регулювання механізму навіски:

1. Довжина розкосів механізму навіски:

правого____________________________________________мм

лівого_____________________________________________мм

2. Величина переміщення кінців поздовжньої тяги в горизонтальній площині:

для робочого стану__________________________________мм

для транспортного стану______________________________мм

3. Навіска налагоджена за___________________________схемою.

IV. Встановіть плуг на задану глибину оранки, зарисуйте схему плуга і покажіть на ній встановлені розміри:

V. Перевірте установку плуга при роботі його в борозні і результати

запишіть в таблицю:

| Показники | Виміри | Встановлені | Фактичні |
| --- | --- | --- | --- |
| Глибина оранки , см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |
| Ширина захвату, см (конструктивна) | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |

VI. Запишіть, як проводилось регулювання плуга при роботі в борозні:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Ширина захвату регулювалась __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Глибина оранки регулювалась __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робота прийнята „____”________________________________20 _р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Підготовка до роботи дискового лущильника (борони)

1.Мета. Засвоїти методику і набути навичок підготовки   лущильного агрегату до роботи.

2.Тривалість заняття – 6 год.

3.Обладнання робочого місця - трактор Claas Axion 850 дисковий лущильник Horsch Joker 5RT набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, навчальний полігон.

5.3міст роботи:

5.1.Засвоєння методики з визначення технічного стану дискових борін.

5.2. Засвоєння операцій з регулювання дискових борін і підготовки їх до роботи.

5.3.  Засвоїти методику і набути навичок роботи на скомплектованому агрегаті.

I. Запишіть основні правила техніки безпеки при виконанні цієї роботи:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Перевірте комплектність і їх технічний стан:

Кількість секцій________________________________________шт.

Кількість дисків у одній секції_____________________________шт.

Ширина захвату секції___________________________________м.

Кут атаки дискових секцій_______________________________ град.

Загальна ширина захвату_________________________________м.

- Комплектність____________________________________________

- Кріплення деталей_________________________________________

- Обертання котків в підшипниках  _____________________________

- Обертання дисків в підшипниках  ______________________________

- Стан дисків (за результатами зовнішнього огляду)

_______________________________________________________________

IV. Встановіть робочу глибину обробітку що дорівнює________________

1. Відрегулюйте глибину на секції котків

_______________________________________________________________

2. Відрегулюйте глибину на передніх опорних колесах _______________________________________________________________

V. Зарисуйте схему дискового лущильника

VI. З'єднайте лущильник з трактором, перевірте його роботу й результати запишіть в таблицю:

| Показники | Виміри | Встановлені | Фактичні |
| --- | --- | --- | --- |
| Глибина обробітку , см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |
| Ширина захвату, см (конструктивна) | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |

Робота прийнята „____”________________________________20 _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Підготовка до роботи культиватора

1.Мета. Засвоїти методику і набути навичок підготовки культиватора до роботи

2. Тривалість заняття – 6 год.

З.Обладнання робочого місця-трактори Т-150К, МТЗ-80, , культиватор причіпний КПС-4Г, набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, навчальний полігон.

5. Зміст роботи:

5.1 .Засвоєння методики з визначення технічного стану культиватора.

5.2. Засвоєння операцій з регулювання культиватора і підготовки його до роботи.

І. Запишіть технічну характеристику культиватора:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Перевірте технічний стан культиватора:

1. Комплектність_______________________________________________

______________________________________________________________

2. Кріплення деталей____________________________________________

______________________________________________________________

3. Працездатність гідравлічної системи_____________________________

4. Рухомість механізму кріплення борінок__________________________

______________________________________________________________

III. Перевірте розстановку робочих органів культиватора на задану схему культивації в залежності від забур’яненості:

1.Кількість рядів лап ____________________________________________

2.Кількість лап першого ряду_____________________________________

3. Кількість лап другого ряду_____________________________________

3.Застосовувані типи лап_________________________________________

ІV. Нарисуйте схему розстановки робочих органів культиватора

На схемі покажіть розмірними   лініями і цифрами розмір перекриття,

Розмір перекриття_____________________________________________мм

Колія задніх коліс трактора  ____________________________________мм

V. Встановіть робочі органи культиватора на задану глибину обробітку і опишіть послідовність операцій:

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

VI. Нарисуйте схему установки глибини робочих органів культиватора (вигляд збоку).

VII. Перевірте установку робочих органів культиватора в борозні та показники запишіть в таблицю:

| Показники | Виміри | Встановлені | Фактичні |
| --- | --- | --- | --- |
| Глибина обробітку , см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |
| Ширина захисних зон, см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |

Робота прийнята „____”________________________________20 _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Підготовка до роботи культиватора для міжрядного обробітку

1.Мета. Засвоїти методику і набути навичок підготовки культиватора для міжрядного обробітку з системою автоматичного ведення до роботи.

2. Тривалість заняття – 6 год.

З. Обладнання робочого місця-трактори Claas Axion, культиватор Bednar Row Master 6400 набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, навчальний полігон.

5. Зміст роботи:

5.1. Засвоєння методики з визначення технічного стану культиватора.

5.2.Засвоєння операцій з регулювання культиватора і підготовки його до роботи.

5.3.Засвоєння методики налаштування та калібрування системи автоматичного ведення.

І. Запишіть технічну характеристику культиватора:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Перевірте технічний стан культиватора:

- Комплектність_________________________________________________

- Кріплення робочих секцій_______________________________________

- Кріплення робочих органів______________________________________

- Обертання опорних флюгерних коліс_____________________________

- Обертання механізму регулювання глибини секцій__________________

- Кріплення камери контролю_____________________________________

III. Проведіть розстановку робочих органів культиватора на задану схему культивації:

- Оброблювальна культура_______________________________________

- Ширина міжряддя______________________________________________

- Застосовуванні кількість та типи лап______________________________

ІV. Нарисуйте схему розстановки робочих органів культиватора на секції

На схемі покажіть розмірними   лініями і цифрами розмір захисних зони і перекриття, намалюйте осьові лінії рядків рослин і покажіть розміщення опорних коліс.

Розмір захисних зон___________________________________________мм

Розмір перекриття_____________________________________________мм

Колія задніх коліс трактора  ____________________________________мм

V. Встановіть робочі органи культиватора на задану глибину обробітку і опишіть послідовність операцій:

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

5._____________________________________________________________

VI. Нарисуйте схему установки камери для оброблювального міжряддя

VII. Перевірте установку робочих органів культиватора в борозні та показники запишіть в таблицю:

| Показники | Виміри | Встановлені | Фактичні |
| --- | --- | --- | --- |
| Глибина обробітку , см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |
| Ширина захисних зон, см | 1-й |  |  |
|  | 2-й |  |  |
|  | 3-й |  |  |

Робота прийнята „____”________________________________20 _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Підготовка до роботи зернової сівалки

1.Мета. Засвоїти методику і набути навичок підготовки зернової сівалки до роботи.

2.Тривалість заняття – 6 гол.

3.Обладнання робочого місця - трактори Т-150К,  МТЗ-80,  зернова сівалка СЗ-3,6 набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація .

4.Місце проведення - парк навчальних машин, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, навчальний полігон.

5.3міст роботи:

5.1.Засвоєння діагностичних операцій з визначення технічного стану зернової сівалки.

5.2. Засвоєння операцій з регулювання зернової сівалки і підготовки її до роботи.

I. Запишіть технічну характеристику сівалки:

1. Назва і марка сівалки____________________________________

2. Кількість сошників _____________________________________шт.

3. Тип сошників__________________________________________

4. Ширина захвату________________________________________м

5. Кількість висіваючих апаратів____________________________шт.

6. Тип висіваючи апаратів__________________________________

II. Перевірте технічний стан сівалки:

1. Комплектність__________________________________________

2. Кріплення деталей_______________________________________

3. Обертання коліс_________________________________________

4. Обертання дисків сошників і зазори між дисками______________

Ш. Встановіть шестерні приводу висіваючи апаратів для висіву________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Нарисуйте кінематичну  схему передачі;  нанесіть стрілками  напрями обертання коліс сівалки і котушки висівного апарату, обчисліть передатне число передачі:

IV. Нарисуйте кінематичну схему механізму підйому сошників в їх робочому і транспортному положеннях:

Сошники в робочому положенні:

Сошники в транспортному положенні

V.  Встановіть сівалку на норму висіву, що дорівнює______________кг/га

1.  Висівна культура______________________________________

2.  Кількість сошників______________________________________шт

3.  Ширина міжряддя_______________________________________м

4.  Кількість насіння за 15 оборотів колеса _____________________ г

VI. Встановіть довжину (виліт) маркерів сівалки:

1.  Довжина маркера правого________________________________см

2.  Довжина маркера лівого__________________________________см

VII.  Встановіть сошники сівалки на глибину посіву, що дорівнює______см;

проведіть контрольний посів і перевірте глибину загортання насіння, ширину міжряддя і кількість висіяного насіння:

| Показник | Виміри | Встановлені | Фактичні | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глибина заробляння насіння, см | 1-й |  |  |  |
|  | 2-й |  |  |  |
|  | 3-й |  |  |  |
| середня |  |  |  |  |
| Ширина міжряддя, см | 1-й |  |  |  |
|  | 2-й |  |  |  |
|  | 3-й |  |  |  |
| середня |  |  |  |  |
| Висів насіння кг/га |  |  |  |  |

Робота прийнята „____”________________________________20 _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Підготовка до роботи  обприскувача

1.Мета. Засвоїти методику і набута навичок підготовки обприскувача до роботи.

2.Тривалість заняття – 6 год.

3.Обладнання робочого місця - трактори, МТЗ-80, обприскувач Berthoud MAXXOR24 набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, майданчик для регулювання сільськогосподарської техніки, навчальний полігон.

5. Зміст роботи:

5.1. Засвоєння діагностичних операцій з визначення технічного стану обприскувача.

5.2.Засвоєння операцій з регулювання обприскувача і підготовки його до роботи.

5.3. Визначення якості роботи обприскувача

І. Запишіть технічну характеристику обприскувача:

1. Марка і тип обприскувача

2. Ширина захвату________________________________________м

3. Кількість розпилювачів_________________________________шт

4. Тип розпилювачів ________________________________________

5. Тиск робочої рідини____________________________ Bar

6. Тип насоса і його продуктивність __________________________

_____________________________________________________л/хв.

7. Пристрій для заправки резервуарів __________________________

П. Перевірте технічний стан обприскувача:

1. Комплектність____________________________________________

2. Кріплення деталей_________________________________________

3. Чистота фільтрувальних елементів___________________________

4. Відсутність протікання в магістралях__________________________

5. Робота редукційного клапана________________________________

Ш. Напишіть основні правила техніки безпеки при роботі  обприскувачем:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Намалюйте технологічну схему обприскувача________________________

і покажіть шлях, рідини від резервуара до розпилювачів:

V. Схема розміщення розпилювачів відносно цільової поверхні при обробці польових культур:

VI. Визначити витрату рідини при різному тиску:

Тип наконечника _______________________________________________

| № досліду | Тиск bar | Об'єм рідини за дослід, л | Час досліду, хв | Розхід , л-хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VII. Визначити  швидкість  руху обприскувача при витраті рідини

_____ л /га

Необхідний розхід робочої рідини  _______  л/хв. взяти із п. V даної роботи.

VIII. Проведіть контрольне обприскування і визначте візуально ступінь нерівномірності покриття листя.

Оцініть ступінь покриття листя за балами з обох сторін:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Робота прийнята „____”________________________________20  _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Водіння самохідного зернозбирального комбайна

1.Мета. Ознайомитися з органами контролю і керування, засвоїти вимоги щодо підготовки двигуна до запуску, оволодіти прийомами запуску і зупинки двигунів різними методами та набути навичок водіння і роботи зернозбиральних комбайнів.

2.Тривалість заняття – 12 год.

3.Обладнання робочого місця - комбайни Славутич-350, Нива СК-5, SAMPO, таблиці, плакати, технічна документація.

4.Місце проведення - парк навчальних машин, навчальний полігон.

5.Зміст роботи:

5.1. Вивчити правила техніки безпеки при запуску двигуна і їзди на зернозбиральних комбайнах.

5.2. Ознайомитись з органами контролю і керування зернозбиральних комбайнів.

5.3. Оволодіти прийомами запуску і зупинки двигунів.

5.4. Набути навичок рушання і зупинки зернозбиральних комбайнів.

5.5.Оволодіти навичками вмикання і вимикання робочих органів зернозбиральних комбайнів.

Марка комбайна __________________________________

І. Запишіть перед початком виконання роботи основні правила техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись при водінні комбайна:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Перед запуском двигуна комбайна важелі управління ставились в наступні положення ("ввімкнуто", "вимкнуто").

1. Педаль муфти зчеплення _______________________________________

2. Важіль КПП _________________________________________________

3. Педаль керування гальмом  ____________________________________

4. Важіль крана варіатора швидкостей комбайна ____________________

5. Важіль крана розподілювача ___________________________________

6. Важіль муфти зчеплення ______________________________________

7. Важіль розвантажувального шнека ______________________________

Ш. Запуск двигуна комбайна проводився в такій послідовності:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Намалюйте схему положення важелів керування комбайном:

1. Важіль КПП_________________________________________________

2. Важіль крана варіатора швидкостей _____________________________

3.  Важіль крана розподілювача ___________________________________

4.  Важіль муфти зчеплення ______________________________________

5.  Важіль розвантажувального шнека _____________________________

V. Дня рушання комбайна з місця потрібно виконати наступне:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Для зупинки комбайна потрібно виконати наступне:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота прийнята „____”________________________________20 _ р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА №8

Підготовка до роботи машин для заготівлі сіна

1.Мета. Ознайомитися з органами контролю і керування, засвоїти вимоги щодо підготовки двигуна до запуску, оволодіти прийомами запуску і зупинки двигунів різними методами та набути навичок водіння і роботи енергетичних засобів із машинами для заготівлі сіна.

2.Тривалість заняття -  6 год.

3.Обладнання робочого місця – трактор МТЗ-80; косарки КС-2,1; КР-2;  прес-підбирач ПРП-1,6; кормозбиральний комбайн; таблиці, плакати, технічна документація.

4. Місце проведення - парк навчальних машин, навчальний полігон, лабораторії кафедри с.-г. машин.

5.Зміст роботи:

5.1.Вивчити правила техніки безпеки при запуску двигуна і їзди на агрегатах для заготівлі пресованого сіна.

5.2.Ознайомитись з органами контролю і керування агрегатів для заготівлі сіна.

5.3. Оволодіти прийомами запуску і зупинки двигунів.

5.4. Набути навичок рушання і зупинки агрегатів для заготівлі сіна.

5.5. Оволодіти навичками вмикання і вимикання робочих органів агрегатів для заготівлі сіна.

I. Марка косарки   __________________________________________________

II.  Призначення____________________________________________________

III. Продуктивність_________________________________________________

IV.  Коротка технічна характеристика косарки  _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Тип косарки   ____________________________________________________

2. Робочий захват___________________________________________________

3. Пропускна можливість____________________________________________

4. Найменша висота зрізу____________________________________________

5. Агрегатується трактором (самохідна)  _______________________________

6. Робоча швидкість_________________________________________________

7. Обслуговуючий персонал__________________________________________

V. Запишіть основні правила техніки безпеки при експлуатації косарки:

VI. Основні регулювання косарки:

1. Підготовка жатки до роботи:

а) Регулювання ріжучого апарату_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Встановлення польового розділювача___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) Запишіть інші регулювання____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Підготовка мотовила  кормозбирального комбайна до роботи:

а) Попередні встановлювальні регулювання_________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Регулювання мотовила у процесі роботи_________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Підготовка силосорізки до роботи:

а)    Регулювання  живильного  апарату____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)   Регулювання вивантажувального транспортера__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

в)    Регулювання      пружини      захисних      муфт__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. Технічний догляд за комбайном:

1.Щоденний технічний  догляд_______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Періодичний  технічний  догляд_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Післясезонний  технічний  догляд___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII. Постановка комбайна на зберігання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота прийнята „____”________________________________20  _р.

Підпис викладача____________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

Підготовка і постановка сільськогосподарської техніки на зберігання

1.Мета. Засвоїти методи і прийоми проведення технічних обслуговувань тракторів і сільськогосподарських машин при постановці на зберігання

2.Тривалість заняття – 6 год.

3.Обладнання робочого місця - трактори Т-150К, МТЗ-80, сільськогосподарські машини, набір слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, консерваційні матеріали.

4. Місце проведення - парк навчальних машин, пункт технічного обслуговування тракторів майданчик для зберігання сільськогосподарської техніки.

5.Зміст роботи:

5.1.Засвоєння діагностичних операцій при постановці сільськогосподарської техніки на зберігання.

5.2.Засвоєння операцій  з консервації деталей і вузлів сільськогосподарської техніки при постановці на зберігання.

5.3.Засвоєння вимоги техніки безпеки щодо проведення технічних обслуговувань, при постановці сільськогосподарської техніки на зберігання.

1. № ДСТУ_________________________________________________________

2. На які машини  поширюється  ДСТУ і яку відповідальність несуть посадові особи за недотримання стандарту ДСТУ ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Опишіть основні вимоги, які ставляться до підготовки машин на зберігання:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Опишіть основні вимоги до короткотермінового зберігання машин:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які вимоги ставляться до тривалого зберігання машин у закритих приміщеннях і під навісом ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Перечисліть основні вимоги до тривалого зберігання машин на відкритих майданчиках:

а) зберігання тракторів, самохідних шасі, автомобілів, землерийних і меліоративних машин ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) зберігання збиральних машин______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) зберігання грунтообробних, посівних і садильних машин _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) зберігання  машин  для  внесення добрив  та отрутохімікатів____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Які вимоги ставляться до зберігання агрегатів, вузлів, деталей, приладів і обладнання на складах і обмінних пунктах ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота прийнята „____”________________________________20  _р.

Підпис викладача____________________________

.